- ALLGEMEINE SCHNEIDKOPFDATEN /GENERAL CUTTING HEAD DATA

| 1.1 | Schneidkopfausführung / Type of cutting head | Längsschneidkopf Longitudinal cutting head |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Bauform des Längsschneidkopfes / Design of longitudinal cutting head |  | Normal normal |
| 1.3 | Größter Nenn- über Meißelspitze / Max nominal diameter over cutter tip | D = 950 mm |  |
| 1.4 | Gesamtlänge des Scheidkopfes /Total length of cutting head | LS = 800 mm |  |
| 1.5 | Gesamtschnitttiefe /Total cutting depth | T = 750 m |  |
| 1.6 | Hauptsächlicher und wirtschaftlicher Einsatz in welchem Mineral (Druckfestigkeit) / Primary and economical application in which mineral (compressive strength) | 100 MPa |  |
| 1.7 | Max. Einsatz (zum Teil nicht mehr wirtschaftlich) in welchem Mineral (Druckfestigkeit) / Maximum application (partly no longer economical) in which mineral (compressive strength) | 120 MPa |  |
| 1.8 | Bedüst / With water spraying / irrigation | Ja/ yes |  |
| 1.9 | Alle Meißelhalter bedüst/ All cutter holders with water spraying | Ja / yes |  |
| 1.10 | Flanschmaße / Flange dimension (distance from machine to edge of holder seat) | 420 |  |
| 1.11 | Drehmomentübertragung (Verzahnung; ; usw. / Torque transmission (splines, square, etc.) | Quadrat 240х245/ square |  |
| 1.12 | Dreh- und Steigungsrichtung / Direction of rotation and inclination | Counterclockwise |  |

Zu 1.12

2. MEIßELHALTER /CUTTER HOLDERS

| 2.1 | Typ des Meißelhalters / Type of cutter holder | aufgesetzt/ clamp-on type |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Bezeichnung des Meißels / Cutter designation | BG32P-70.5570В (bg 32p – 22.5570b) |  |  |  |
| 2.3 | Kopflänge des Meißels / Cutter head length | 70 mm |  |  |  |
| 2.4 | Schaft- des Meißels / Cutter shank | 32mm | Glattschaft solid |  | Abgesetzt with shoulder |
| 2.5 | Mit Räumsteg/ with loading device | Ja/yes |  |  |  |

3. BEDÜSUNG / WATER SPRAY SYSTEM

| 3.1 | Sektionsbedüsung oder 360° Bedüsung / Sectional spray system or 360° spray |  |  | 360°: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Anzahl der Sektionen / Number of sections | 3 |  |  |  |
| 3.3 | Sektionssteuerung / Section control |  | Eigene/ Independent |  |  |
| 3.4 | Drehdurchführung/ Rotary feedthrough |  | Eigene/ Independent |  |  |
| 3.5 | Betriebsdruck der Bedüsung / Operating pressure | 12 bar |  |  |  |
| 3.6 | Verfügbare Wassermenge am Schneidkopf/ Available water flow at cutting head | 70 l/min |  |  |  |
| 3.6 | Wasseranschlüsse / Water connection | Typ/type: water line Ø 25 mm |  | Anzahl/quantity 1 |  |
| 3.7 | Düsentyp/ nozzle type (:________; Liter/min.:___________l/min) |  |  |  |  |

4. MASCHINENDATEN / MACHINE DATA

| 4.1 | Maschinenbezeichnung / Machine designation |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Gesamtmaschinenleistung/ Total machine power | 200 KW |
| 4.3 | Leistung am Schneidantrieb / Cutting drive power | 110 KW |
| 4.4 | Schwenkgeschwindigkeit 35 U/min/ slewing speed | 35 U/min mm/s / |
| 4.5 | Radiale Andruckkraft / Radial thrust force | 180 KN |
| 4.6 | Axiale Andruckkraft / Axial thrust force | KN |
| 4.7 | Antriebsdrehzahlen / Drive speeds (alternativ Schnittgeschwindigkeit bezogen auf : ______________________________________) (alternatvely cutting speed related to diameter) | 100 MPa 0.3 1/min 80 MPa 0.4 1/min 60 MPa 0.6 1/min |
| 4.8 | Datenblatt des Maschinenherstellers erforderlich/ Manufacturer’s data sheet required |  |
| 4.9 | Maßblatt von Getriebe- bzw. Maschinenanschluss erforderlich Gearbox and machine interface drawing required z.B. detaillierte Außenkontur des Getriebes und der Antriebswelle e.g. detailed outer contour of gearbox and drive shaft Detaillierter Maschinenanschluss (Verzahnung, Vierkant) Detailed machine connection (splined shaft, square drive) Detail der Befestigung des Schneidkopfes Detail of cutting head mounting Detail der Wasserzuführung und Übergabe in den Schneidkopf Detail of water supply and transfer into the cutting head | Die Schneidkrone ist auf einer Hülse mit quadratischer Basis 240 × 245 mm montiert und wird mittels Einschraubbohrer an die Welle angepresst. Die Hülse besitzt eine Keilwellenverzahnung zur Welle. Die Wasserzuführung erfolgt durch die Welle. The cutting head is mounted on a sleeve with a 240 × 245 mm square base and is pressed onto the shaft using a threaded pilot bit (tension anchor). The sleeve is splined to the shaft. Water supply is provided through the shaft. |

5. ZUR ZEIT EINGESETZTE SYSTEME/ CURRENTLY USED SYSTEMS

| 5.1 | Schneidkopf-Ø / Cutting head Ø | 950 mm |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Schneidkopflänge / Cutting head length | 800mm |
| 5.3 | Gangzahl / Number of helical flights | 3 |
| 5.4 | Anzahl der Meißelhalter / Number of cutter holders | 39 |
| 5.5 | Typ Meißelhalter und Meißel / Type of cutter holder and cutter | Meißelhalter - Cutter holder – |
| 5.6 | ggf. Zeichnungen der eingesetzten Systeme/ Drawings of the used equipment (if available) | aufgesetzt/ Clamp-on type |

6. MIZULIEFERENDE AUSRÜSTUNG/ SCOPE OF SUPPLY

| 6.1 | Schneidkopfbefestigungsschrauben / Cutting head mounting screws | Ja/yes _______Anzahl/quantity |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Meißel – Erstausrüstung / Cutters –initial equipment | Ja/yes _______Anzahl/quantity | 45 |
| 6.3 | Reserve - Meißel / Spare cutters | Ja/yes _______Anzahl/quantity | 15 |
| 6.4 | Wasserübergabe und Dichtungselemente/ Water transfer units and sealing elements | Ja/yes _______Anzahl/quantity | 15 |
| 6.5 | Reserve - Vorfilter / Spare Vor-filters | Ja/yes_______Anzahl/quantity | 3 |
| 6.6 | Reserve – Düsen/ Spare nozzles | Ja/yes _______Anzahl/quantity | 45 |

#### Datum/Date: ______________		Name/Name:________________